## UNIDAD OPERATIVA BURGOS

CABLE DE PERFORACIÓN

INSTRUCCIÓN INTERNA

INTRODUCCIÓN.-

En los equipos de perforación y reparación de pozos el cable de perforación es uno de los elementos principales del sistema de elevación, considerado como uno de los grandes costos que se debe de pagar en los trabajos de perforación.

El presente tema contiene las instrucciones del guarnido del cable, procedimiento para el cuidado y mantenimiento del mismo e incluyendo para dicho propósito las gráficas, fórmulas y tablas para efectuar los cálculos del trabajo del cable (Ton/km) y sus deslizamientos.

Se recomienda especial atención en el cuidado y mantenimiento del cable, y de los componentes o equipos relacionados con el mismo, al realizar trabajos en los que el cable esté cercano al factor de seguridad mínimo, al levantar pesos en forma brusca y de revisar sus Ton/km. acumuladas para el deslizamiento y cortes, siendo esto una forma de lograr mayor vida útil del cable y cumplir con las normas de seguridad.

OBJETIVO.-

Realizar el guarnido del cable de perforación en forma segura y efectiva, así como proporcionarle el cuidado y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CABLE DE PERFORACIÓN.

# CONSTRUCCIÓN.- La construcción tiene como base: Número de torones x número de alambres en cada torón.  En el grupo 6 x 19 (Seale) por ejemplo, se construye con seis torones y 19 alambres cada torón, enlazados en forma espiral alrededor de un alma de acero.  Cada torón puede ser construido con una cantidad variable de alambres (de 6 a 26) de diámetro diferente.  Esta distribución de los alambres y torones da como resultado un cable más flexible y resistente a la abrasión.

#### TORÓN

CONJUNTO DE ALAMBRES TORCIDOS HELICOIDALMENTE SOBRE UN CENTRAL

Las construcciones de este grupo más utilizadas son 6 x 19 Filler (6 x 25) y 6 x 19 Seale, siendo el más usual el primero por ser resistente a la abrasión y al aplastamiento (Ver tabla II).

## ALMA O NÚCLEO.-  La parte central del cable que forma el corazón o alma, sobre ella se forman los torones y contribuye a la flexibilidad del cable y como soporte a los torones entorchados a su alrededor.  El más utilizado en nuestras operaciones es el alma de torón (o de acero) formado por un torón igual a los demás que componen el cable, éstas soportan mejor el aplastamiento, altas temperaturas y mayor resistencia a la ruptura.

ALMA DE ACERO

ALMA DE FIBRA

### TORCIDO O ENTORCHADO O TRAMA.-   Se basa en la dirección del torcido de los alambres y el de los torones, dividiéndose en:

| REGULAR |  | DERECHO | El torcido de los torones derecho y los alambres |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | izquierdo. |
|  |  | IZQUIERDO | El torcido de los torones izquierdo y los alambres |
|  |  |  | derecho. |

|  |  |  | DERECHO | El torcido de los torones derecho y los alambres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | en igual sentido. |  |  |  |
| LANG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IZQUIERDO | El torcido de los torones izquierdo y los alambres |  |  |  |
|  |  |  |  | en igual sentido. |  |  |  |
|  | TORCIDO DE LOS CABLES |  |  |  |  |  |  |
|  | REGULAR DERECHO |  |  |  |  |  |  |
|  | ALAMBRES PARALELOS AL EJE DEL CABLE TORONES EN DIAGONAL HACIA LA DERECHA |  |  |  |  |  |  |
|  | REGULAR IZQUIERDO |  |  |  |  |  |  |
|  | ALAMBRES PARALELOS AL EJE DEL CABLE TORONES EN DIAGONAL HACIA LA IZQUIERDA |  |  |  |  |  |  |
|  | LANG DERECHO |  |  |  |  |  |  |
|  | ALAMBRES DIAGONALES AL EJE DEL CABLE TORONES EN DIAGONAL HACIA LA DERECHA |  |  |  |  |  |  |
|  | LANG IZQUIERDO |  |  |  |  |  |  |
|  | ALAMBRES DIAGONALES AL EJE DEL CABLE TORONES EN DIAGONAL HACIA LA IZQUIERDA |  |  |  |  |  |  |

| ESTE ES EL MAS COMÚN Y PROPORCIONA FACILIDAD DE MANEJO Y MAYOR LA FORMACIÓN DE "COCAS" Y A LA DESTORSIÓN. |  |
| --- | --- |
| #### REGULAR DERECHO |  |
| #### REGULAR IZQUIERDO |  |

PREFORMADO.-  El preformado del cable es la forma que tendrán los torones y alambres según el cable, es decir, se la proporciona la forma helicoidal antes del entorchado.  De esta manera, al cortarlo, los alambres permanecen en su lugar y proporcionan al mismo mayor estabilidad al no producir esfuerzos internos.

## PREFORMADO DEL CABLE

|  | A LOS TORONES SE LES DA FORMA HELICOIDAL PREVIA AL ARMADO DEL CABLE, LO CUAL LE OTORGA AL CABLE MAYOR ESTABILIDAD, Y AL CORTARLO LOS TORONES PERMANECEN EN SU SITIO. |
| --- | --- |

CALIDAD DEL ACERO.-  El acero que se utiliza para el cable, es generalmente acero de arado mejorado y para cables más resistentes, acero de arado súper mejorado.

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE.

6 X 19 SEALE

DESCRIPCIÓN.-  Los alambres en cada torón (19) están dispuestos en dos capas de igual cantidad (9) y colocados alrededor del alambre central.  En este caso, los alambres de la capa exterior son más gruesos que los de la interior para dar mayor resistencia a la abrasión.  Su flexibilidad es menor que la que tiene los de construcción 6 x 25.

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE.

6 X 25

6 X 19 FILLER

DESCRIPCIÓN.-  Se forma por 6 torones y cada uno de ellos por 25 alambres que están colocados en 2 capas alrededor de un alambre central.  En la capa exterior tiene el doble de alambres (12) que los que tiene en la capa interior (6), y entre estas dos capas se colocan 6 alambres muy delgados como relleno (Filler) para darle la posición adecuada a los alambres de la capa exterior.

En un cable de trenzado regular se evita la tendencia de giro de la carga, es decir, tendencia a desenrollarse el cable, ya que queda contrarrestado por la de los alambres que de desenrollan en sentido opuesto en los torones.  Por lo tanto este tipo de cable es más estable y además proporciona mayor facilidad en el manejo, con menos riesgo de formación de “cocas” y más resistencia al aplastamiento.

SELECCIÓN DEL CABLE.

Cuando se trata de elegir un cable para determinado servicio hay que tener presentes algunas condiciones, cuya importancia se debe estimar con cuidado para que el cable resulte adecuado y soporte bien los efectos de un uso continuo.  El cable debe reunir las siguientes condiciones:

- Resistencia suficiente para soportar la máxima carga que haya que aplicársele, con un coeficiente de seguridad apropiado.

- Aptitud para soportar flexiones repetidas, sin que se rompan los alambres por fatiga del material.

- Diseñado para soportar sin desgastes excesivos las acciones abrasivas.

- Aptitud para soportar distorsiones y aplastamientos, es decir, maltrato.

- Diámetro adecuado a las ranuras de las poleas en el equipo.

- Longitud necesaria para efectuar el guarnido y una cantidad suficiente en el tambor de reserva para los deslizamientos y cortes del cable.

TOLERANCIAS DE DIÁMETROS EN CABLES DE ACERO

#### Y LA MEDICIÓN DE SU DIÁMETRO.

La API Estándar, recomienda para el cálculo de la longitud mínima del cable guarnido, la siguiente operación:

Altura del mástil x (número de líneas colgando + 2)

Agregándole al resultado anterior los metros necesarios en el malacate, más cualquier exceso para el amarre de la línea muerta.  La Tabla I, de la Revista “Aceite y Gas”, sugiere que la longitud del cable de perforación puede ser la que sigue:

LONGITUD DEL CABLE DE PERFORACIÓN.

| Altura del mástil Pies (m) | Líneas guarnidas | Longitud mínima (m) | Longitud sugerida (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 (54.86) | 6 | 472.0 | 1,067.0 |
|  | 8 | 610.0 | 1.524.0 |
|  | 10 | 686.0 | 1.524.0 ó más |
|  | 12 | 792.0 | 2,286.0 |
| 150 (45.72) | 6 | 396.0 | 1,067.0 |
|  | 8 | 488.0 | 1,524.0 |
|  | 10 | 579.0 | 1,524.0 ó más |
|  | 12 | 671.0 | 2,286.0 |
| 125 (38.10) | 6 | 335.0 | 1,067.0 |
|  | 8 | 411.0 | 1,067.0 ó más |
|  | 10 | 488.0 | 1,524.0 |

TABLA I.

Las curvas en la Gráfica No. 3 muestran que tendrán más servicio por metros o por cable cuando se compran cables largos.  Esto hace que el contratista compre cables de perforación más largos, sin límites.  Una gran reserva de cable del carrete puede ser una molestia si el equipo es para pozos poco profundos con movimientos frecuentes.  El costo de mover varias veces el cable, puede nulificar la economía de mayor servicio por cable.

Los cables que se utilizan en los equipos de perforación y reparación de pozos están fabricados sobre tamaños, es decir, con diámetro exterior mayor al que se especifica.

Un cable con diámetro ligeramente mayor que su tamaño nominal puede trabajar bien; pero un cable con diámetro mayor a su tamaño nominal no trabaja correctamente, sin embargo, el margen de sobre tamaño que se permite dentro de cada clasificación es bastante ligero (Tabla No. 1, API, Norma 9A, 15ª. Edición)

##### TOLERANCIAS DE DIÁMETROS EN CABLES DE ACERO

| Diámetro nominal del cable (pg) | Subtamaño | Sobretamaño (pg) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 3/4 | 0 | 1/32 |
| 1 13/16 - 1 1/8 | 0 | 3/64 |
| 1 13/16 - 1 1/2 | 0 | 1/16 |

La medición del diámetro del cable de acero se efectúa  con el empleo de un calibrador lineal con incrementos hasta de 1/64 de pulgada (Figura No. 2).

Figura No. 2.

La medición correcta del cable permite que éste se aloje perfectamente en la ranura de la polea.  Si el cable queda ajustado en la polea, la ranura apretará excesivamente la parte exterior del cable y dañará el alma.  Si el cable queda flojo, éste se aplastará y desgastará las superficies de rodamiento de la ranura.  Ambas situaciones ocasionan que se reduzca la vida útil del cable.

## MUY APRETADO

MUY FLOJO

RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO DEL CABLE

Y EL DE LA RANURA

MUY GRANDE

MUY PEQUEÑA

CORRECTA

PUNTOS CRÍTICOS.

El término “Puntos críticos”, se refiere a los puntos a lo largo de la longitud del cable de perforación en servicio, donde el desgaste normal es mayor.

LEVANTE

LEVANTE

LEVANTE

CRUZAMIENTO

Cuando la carga es levantada de las cuñas, los puntos críticos en el cable toman una pulsación.  Estos puntos, como se muestran en la figura, están en lo alto de las poleas de la corona y en el fondo de la polea viajera.

Por supuesto los puntos críticos en la línea muerta, nunca se mueven.  Es lo mismo al levantar la carga jalando la tubería o metiendola.  Todos los otros puntos críticos son diferentes dependiendo de la carga saliendo del agujero o dentro del mismo.

DESLIZAMIENTOS Y META DE SERVICIO DEL CABLE.

(Ton/km)

El concepto de deslizamiento del cable está basado en el propósito de que:

- El desgaste del cable es mayor en los puntos críticos.

- Deslizando el cable, los puntos críticos serán cambiados a un lugar diferente en el cable.

- Deslizando el cable, los puntos menos desgastados se colocarán en el lugar de los puntos críticos tan pronto como sean movidos.

La vida útil del cable de perforación puede aumentarse si se utiliza un programa efectivo para efectuar los deslizamientos y cortes basándose en el incremento del servicio.  Si se dependiera únicamente de la inspección a simple vista para estimar cuándo se debe deslizar y cortar, se obtendría como resultado cortes excesivos y desgastes no uniformes, disminuyendo con esto, la vida en servicio del cable.

Una regla práctica para los deslizamientos y corte del cable, sería:

- Deslice el menor número posible de metros, mientras están en movimiento todos los puntos críticos de desgaste en el cable, para que ninguno sea expuesto al mismo desgaste por segunda ocasión.  También es recomendable que se deslice el cable más seguido cuando las operaciones  que se efectúan son severas o cuando el cable sufra tensiones intermitentes.

- Corte el cable deslizado siempre y cuando:

- Una inspección visual muestre desgaste bien definido, entonces deberá cambiarse.

- Se acumule mucho cable en el tambor.

- Las Ton/km acumuladas desde el último corte alcancen el número predeterminado para un corte.

META DE SERVICIO.

Debemos seleccionar una meta de servicio entre cada corte en valores de Ton/km.  Este valor puede determinarse mediante las Gráficas 1 y 2, ajustándose de acuerdo con la experiencia.

La Gráfica No. 1, está hecha de acuerdo al API para cables, descrito en el Boletín “RP-9B”; las Ton/km obtenidas, fueron calculadas para cables de acero mejorado preformado y alma de acero independiente, operando con un factor de seguridad de 5.  Su explicación es la siguiente: se traza una horizontal del eje de la altura del mástil que intercepte la vertical que indique el diámetro del cable, siguiendo dicha vertical hasta la parte superior se localizan las Ton/km en la Costa del Golfo, para el primer corte, para los cortes posteriores al inicial para cables de 1 1/8” y diámetros menores serán 145 Ton/km menos y cables de 1 1/4" o mayores será de 290 Ton/km.

Para determinar la longitud de corte del cable, se consideran los siguientes datos: altura del mástil y diámetro del tambor, y con esto recurrimos a la Tabla III.

FATIGA Y CUIDADO DEL CABLE.

FATIGA.-  En el uso de los cables actúan dos fuerzas destructoras principales, que son la fatiga por flexión y el desgaste por abrasión, combinadas ambas con la presión sobre los alambres exteriores de los torones.  Un cable en trabajo está sufriendo flexión al encorvarse en poleas y tambores, cuando más grueso es el cable más sufre al tomar la misma curvatura.  Cuando se rompen los alambres exteriores de un cable, sin mostrar mucho desgaste, es indicio de que el cable tiene diámetro excesivo para la instalación en que trabaja.

Cuando existe demasiada fricción del cable con el tambor, se produce la formación de “martensita”.  Este material se produce también por la fricción excesiva del cable en las pistas de las poleas (por desgaste o baleros de giro reducido) o por rozamiento en partes del mástil.

La martensita es un micro constituyente duro y quebradizo (solución sólida sobresaturada de carbono)  que se forma cuando el cable es sometido a temperaturas elevadas a 760° C y se enfrían rápidamente debido al cambio de temperatura de los alambres restantes que no se expusieron al calentamiento.  Este efecto logra un templado inmediato.

CUIDADO DEL CABLE.-

- Evitar tensiones bruscas en el cable.

- En el uso de las grapas o abrazaderas, en el apriete debe evitarse el aplastamiento (usar un torquímetro y dar el torque recomendado por el fabricante).

- Tener el menor número de camas en el tambor.

- Inspeccionar si se tiene rozamiento fuera de lo normal en el cable y su estado de lubricación.

- Proteger el cable de reserva con techo y cubierto con plástico.

- Proteger el cable con untura.

- Instalar la guía del cable completa.

TAMBORES.

Los tambores se ranuran cuando los cables trabajan con fuertes cargas cuando estos se enrollan en varias capas, con el fin de evitar el aplastamiento.

Estas ranuras representan un perfil formado por un arco de circunferencia de 130” y paso igual a 1.15 d, tal como se indica en la siguiente Figura:

1.15 d

1.15 d

130°

0.15 d

## TAMBOR

Las tolerancias permisibles en el diámetro de la ranura (d) de una polea o tambor con relación al diámetro del cable aparecen en el siguiente cuadro:

| Diámetro del cable | Diámetro de la ranura |
| --- | --- |
| 6.4 - 8 mm (1/4 - 5/16) | + 0.4 - 0.8 mm + (1/64 - 1/32) |
| 9.5 - 19 mm (3/8 - ¾) | + 0.8 - 1.6 mm + (1/32 - 1/16) |
| 20. - 29 mm (13/16 - 1 1/8) | + 1.2 - 2.4 mm + (3/34 - 3/32) |
| 30. - 38 mm (1 3/16 - 1 ½) | + 1.6 - 3.2 mm + (1/16 - 1/8) |
| 40. - 52 mm (1 19/32 - 2) | + 2.4 - 4.8 mm + (3/32 - 316) |

PROCEDIMIENTO PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO

DEL CABLE DE PERFORACIÓN.

- Checar  que el cable en el carrete de madera se encuentre protegido del agua, del fluido de perforación y otros materiales.

- Trabajar varias veces con el peso del aparejo, cuando se coloca cable nuevo, para que se acomode en el tambor principal.

- Evitar los enfrenados bruscos con alto peso de la sarta de perforación, para disminuir el aplastamiento del cable.

- Verificar físicamente el estado de lubricación de fábrica del cable.

- Colocar maderas cuando se requiera trabajar el cable con estrobos o cadenas o barretas.

- Realizar una inspección visual en los puntos de apoyo en el tambor y en el ancla, y condiciones de los alambres o contactos frecuentes del cable con alguna parte del mástil.

- Verificar el trabajo efectivo de la guía del cable.

- Inspeccionar totalmente el ancla y el punto de apoyo en el tambor del cable, después de trabajar el cable con tensión excesiva.

- Cortar el cable, cuando sea necesario, con guillotina.  El soplete reduce la resistencia del cable.

- Evitar movimientos excesivos del cable o chicoteo.

- Checar que los pernos del sensor tengan su seguro instalado.

- Calcular las Ton/km de trabajo realizado del cable, por cada operación que se realice (ver formulario).

- Calcular con la Gráfica 1 y 2, las Ton/km totales que debe acumular el cable (aplicar un factor de seguridad de 5) y longitud total de cable por cortar (Tabla III).

- Acumular en su formato las Ton/km del cable en cada operación realizada.

- Aplicar su programa de deslizamiento y corte del cable.  Se recomienda el siguiente programa:

Primera operación.

- Deslizar ½  longitud total del cable por cortar.

Segunda operación.

- Acumular la mitad de las Ton/km totales restantes.

- Deslizar ½  longitud total del cable por cortar.

- Cortar longitud total del cable.

16. Tener presente en cada trabajo del cable, que: el manejo inadecuado,

falta de mantenimiento y cuidado, reduce su vida útil.

INSTRUCCIONES ANTES DE GUARNIR EL CABLE.

INSTRUCCIONES:

- Verificar las características del cable que sean las adecuadas al tipo de mástil, del ancla y condiciones de trabajo, tales como: diámetro, construcción, trama, núcleo, tipo de hacer, preformado o no preformado, etc.

- Checar las condiciones físicas del cable, como son: golpes, abrasión, lubricante del fabricante, que se encuentre en su patín, etc.

- Revisar condiciones de trabajo de las poleas de la corona y polea viajera como son: desgaste de ranura del cable, baleros, que no estén fuera de su plano de giro normal, que no estén ovaladas, que no tengan oscilamiento, que no estén rotas, graseras completas y libres para que penetre la grasa, guardas de protección  para evitar el brinco del cable, que tengan las corazas fijas y completas.

- Verificar que el malacate esté nivelado, alineado y fijo a la subestructura, que el tambor no tenga oscilamiento, y que los baleros estén en condiciones, que el sistema de frenos esté en condiciones, el balancín de frenado nivelado, el ranurado (lebus) del tambor sin desgaste, que las placas de los rebotes del tambor tengan la medida correcta.

- Verificar el buen estado de los orificios de las orejas de las terminales de amarre de los cables de la brida del sistema de izaje e inspeccionar con magna flux.

- Verificar e inspeccionar el diámetro de los pernos de la brida del sistema de izar.

- Verificar especificaciones e inspeccionar ensamble del cable de las bridas de izaje con sus terminales hembras y machos para pernos de la misma.

- Inspeccionar soldaduras y orificios de los pernos, de las orejas para bridas de izaje, soldadas en el mástil.

- Inspeccionar y calibrar el cable de la brida de izaje.

- Inspeccionar poleas y bases de las mismas del sistema de izaje en el mástil y el caballo.

- Inspeccionar la “A” de levante o (igualador de tensión) e instalarla en al gancho, éste deberá tener el seguro adentro.

- Lubricar todo el sistema de izaje.

- Guarnir brida o bridas al sistema de levante, verificar la instalación de los pernos de la medida requerida con sus seguros de protección.

- Verificar condiciones del ancla del cable de perforación, como: las medias luna de bronce que tengan el ranurado, que sean de la medida del cable a usarse y el dibujo de la forma del cable nuevo.

- Verificar tornillería de la grapa de las medias lunas del cable, que sean del diámetro y grado de acero correcto.

- Tener disponible la llave con torquímetro para darle el apriete recomendado a la tornillería de las medias lunas, cuando estas se instalen.

INSTRUCCIONES PARA EL GUARNIDO DEL CABLE.

- Guarnir la corona y la polea viajera con el cable de sondeo de 9/16” por ser más flexible y fácil de maniobrar.  La velocidad de extracción del cable de sondeo del tambor deberá ser controlada para evitar la formación de cocas, el objetivo principal al efectuar esta operación con cable de 9/16” es no dañar el cable de perforación.

- Verificar el guarnido del cable de 9/16” de acuerdo con el diagrama de cada equipo en particular (Ver diagramas 1 al 3).  Vigilar que no tenga cocas y que no pase por entre los travesaños del mástil.

- Empatar el cable de 9/16” con el cable de perforación.  Embrague en la velocidad más baja del malacate de sondeo y pase el cable perforación por la corona y polea viajera hasta que quede guarnido de acuerdo al diagrama del equipo.  Se tendrá la precaución de que durante el guarnido se mantendrá cierta tensión en el cable para evitar que éste se arrastre en el suelo, que roce con partes del mástil y la subestructura, si es necesario, colocar maderas en el suelo y en partes donde pueda rozar.

- Jalar la suficiente longitud de cable para poder enrollar las primeras vueltas en el tambor principal.

- Eliminar el empate de los cables, (cables de perforación y de sondeo de 9/16”), cortando con guillotina hidráulica.

- Acondicione el extremo libre del cable de perforación, biselando con lima y limpiándolo con cepillo de alambre.

- Pase el extremo libre del cable de perforación por el orificio del tambor principal e instale la grapa de sujeción del cable dando el apriete de acuerdo a la recomendación del fabricante para anclarlo en el tambor principal.

- Acomode las vueltas del cable requeridas en el ancla de la línea muerta de acuerdo a su tipo y marca e instale las medias lunas de bronce (nuevas) y la grapa de sujeción del cable y dar el apriete recomendado por e fabricante.

- Instale los seguros en el ancla para que el cable no se salga de su ranuras.

- Para calcular la cantidad de cable que deberá enrollar en el tambor principal antes de izar el mástil siga el procedimiento siguiente:

  - Mida la distancia que hay del gancho de la polea viajera a el centro de la rotaria (aproximado).

  - Multiplique esta distancia por el número de líneas por guarnir y el resultado dividirlo entre la medida de una vuelta en el tambor principal (perímetro del tambor).

  - Al resultado de la división anterior, aumentar la mitad del número de canales o ranuras del tambor principal; esto nos dará el número de vueltas que deberemos tener en el tambor principal antes de izar el mástil.

NOTA: El guarnido del cable no deberá quedar flojo para no enrollar cable de más en el tambor principal.

- Enrolle las vueltas calculadas en el tambor principal asegurándose que el cable lleve  cierta tensión para que no quede flojo, y se pueda dañar: evitar tener más cable del calculado.

MANEJO DEL CABLE

| ## MANEJO DE CABLE |  |
| --- | --- |

HERRAMIENTA DE CORTE PARA CABLE DE ACERO

SUJECIÓN Y CORTE DE EXTREMOS

INSTALACION DE GRAPAS (PERROS)

LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LAS GRAPAS, PUEDE PROPORCIONAR HASTA EL 80% DE LA RESISTENCIA TOTAL DEL CABLE.

#### TRABAJO DEL CABLE DE PERFORACIÓN

Ton/km.

###### FÓRMULAS

Trabajo viaje redondo,  (Tvr):

P. W. Fb (L + P) + 4 P. M. + 2 P. C.

=

1

Tvr

106

Fb

=

1

Den. lodo

7.85

_

C

=

Whta. Fb – W.Fb. Lhta.

Trabajo perforando, (Tp):

Tp

=

3  (Tvr2 – Tvr1)

Trabajo muestreando, (Tm):

Tm

=

2 (Tvr2 – Tvr1)

Trabajo viaje corto, (Tvc):

=

Tvc

Tvr2 – Tvr1

Trabajo metiendo T. R, (Ttr):

Ttr

1

106

P.W. Fb (L +P)

2

+ 2 P. M.

=

NOTA: Cuando se efectúa el viaje redondo con tubería de perforación franca, la       constante C vale cero.

Donde:

| P | = | Profundidad (m). |
| --- | --- | --- |
| L | = | Longitud de una lingada (m). |
| W | = | Peso de la T.P. (kg/m). |
| Fb | = | Factor de flotación. |
| M | = | Peso del aparejo (block, gancho, kelly) en kilogramos. |
| C | = | Diferencia entre el peso de la herramienta y el peso de la T.P. en longitud de herramienta (kg). |
| Whta. | = | Peso de la herramienta (drill collars, estabilizadores, hevi wate) en kilogramos. |
| Lhta. | = | Longitud de herramienta (m). |
| 1 | = | Profundidad inicial (m). |
| 2 | = | Profundidad final (m). |

SUPOSICIONES HECHAS EN LA APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS.

| - Longitud de una lingada | 27 metros |
| --- | --- |
| - Peso del aparejo (block, gancho y kelly) | 10,000 kgs. |
| - Longitud de una lastrabarrenas | 9 metros |
| - Longitud de un tramo de tubería pesada | 9 metros |
| - Longitud de un tramo de T. R. | 10 metros |

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS.

a) Toneladas – kilómetro por viaje redondo con un aparejo de fondo.

Datos:

Profundidad  -  5,560 m.

Diámetro de barrena  -  8 3/8”.

21) LB de 6 ½” x 2 13/16” de 135.59 kg/m.

12) HW de 5” x 3” de 74.54 kg/m.

T.P. de 5” XH de 29.05 kg/m.

Densidad del lodo  -  1.97 gr/cc.

FÓRMULA.

Fb

=

1

Den. lodo

7.85

_

## Fb

C

=

Whta. Fb – W.Fb. Lhta.

=

1

P. W. Fb (L + P) + 4 P. M. + 2 P. C.

106

Tvr

SUSTITUCIÓN.

Fb

=

1

1.97

7.85

0.75

_

=

Whta.

Lhta.

21  x  9  x 135.59  =  25,626  kg.                                              21  x  9  =  189 m.

12  x  9  x   74.54  =    8,050  kg.                                              12  x  9  =  108 m.

Whta.                    =   33,676 kg.                                               Lhta.     =  297 m.

C  =  33,676  x  0.75  - (29.05  x 0.75  x  297)  =  18,786 kg.

1

106

Tvr =

5560 x 29.05 x 0.75 (27 + 5560) + 4 x 5560 x 10000 + 2 x 5560 x 18786

Tvr = 1,108 Ton. – Km.

b) Toneladas – kilómetro por viaje redondo con T.P. franca.

Datos.

Profundidad  -  4,176 m.

Diámetro de T.P.  -  4 ½” IF, 24.73 kg/m.

Densidad del lodo  -  1.50 gr/cc.

FÓRMULA:

Fb

=

1

Den. lodo

7.85

_

P. W. Fb (L + P) + 4 P. M.

=

1

T

106

SUSTITUCIÓN:

Fb

=

1

1.50

7.85

0.81

_

=

1

4,176 X 24.73 X 0.81 X (27 + 4,176) + 4 X 4,176 X 10,000

T  =

106

T  =  519  Ton. – Km.

- Toneladas – kilómetro metiendo T.R.

Datos.

Profundidad  -  6,072 m.

Diámetro de T.R.  -  4 ½” de 22.5 kg/m.

Densidad del lodo  -  1.37 gr/cc.

FÓRMULA:

Fb

=

1

Den. lodo

7.85

_

Ttr

1

106

P.W. Fb (L +P)

2

+ 2 P. M.

=

SUSTITUCIÓN:

Fb

=

1

1.37

7.85

0.82

_

=

1

6,072 x 22.5 x 0.82 (27 + 6,072) + 2 x 6,072 x 10,000

Ttr  =

2

106

Ttr  =  463 Ton.-Km.

GUARNIDO DE APAREJO PARA MÁSTILES IDECO C.M.

# 8 LÍNEAS

POLEA

RÁPIDA

CORONA

LÍNEA AL

MALACATE

LÍNEA

MUERTA

POLEA

VIAJERA

## 10 LÍNEAS

POLEA

RÁPIDA

POLEA

VIAJERA

CORONA

LÍNEA

MUERTA

LÍNEA AL

MALACATE

POLEA

VIAJERA

GUARNIDO DE APAREJO PARA MÁSTILES PIRAMIDE.

# 8 LÍNEAS

POLEA

RÁPIDA

CORONA

LÍNEA AL

MALACATE

LÍNEA

MUERTA

POLEA

VIAJERA

## 10 LÍNEAS

POLEA

RÁPIDA

POLEA

VIAJERA

CORONA

LÍNEA

MUERTA

LÍNEA AL

MALACATE

GUARNIDO DE APAREJO PARA MÁSTILES CONTINENTAL EMSCO.

# 8 LÍNEAS

POLEA

RÁPIDA

CORONA

LÍNEA AL

MALACATE

LÍNEA

MUERTA

POLEA

VIAJERA

## 10 LÍNEAS

POLEA

RÁPIDA

CORONA

POLEA

VIAJERA

LÍNEA

MUERTA

LÍNEA AL

MALACATE

PROBLEMAS DEL CABLE Y CAUSAS MÁS COMUNES.

| PROBLEMAS EN EL CABLE | CAUSA |
| --- | --- |
| - Cable roto (todos los torones) | Sobrecarga debida a impactos severos, cocas, desgaste excesivo en un punto, oxidación excesiva, pérdida de elasticidad. |
| - Cable roto (uno o más torones) | Mismas causas anteriores además de fatiga, velocidad excesiva, deslizamiento o cable flojo, concentración de vibraciones. |
| - Oxidación excesiva | Falta de lubricante, exposición a la acción salina, gases corrosivos, agua alcalina, agua ácida, lodo. Períodos de inactividad sin la protección adecuada. |
| - Cable dañado al transporte | Rodado del carrete sobre obstáculos o caídas desde camiones o plataformas. El uso de cadenas para amarrar o uso de palanca sobre el cable en vez de sobre la brida, clavado de la brida a través del cable. |
| - Daño por encasquillamiento incorrecto | Ligaduras mal hechas en las que se aflojan uno o más torones deslizándose a todo lo largo del cable. Estiramiento en la zona de enchufe. |
| - Cocas y otras distorsiones | Enredo o desenredo incorrecto de carretes, devanado impropio en el tambor. Anclas inadecuadas, demasiada tensión cuando el cable está sobre una polea o sobre algún obstáculo. |
| - Daño o falla en un trabajo de pesca | Uso inadecuado del cable en la maniobra. |
| - Aumento del paso entre torones y disminución del diámetro. | Frecuentemente provocado por sobrecargas, generalmente aplastamiento del alma de fibra. Esto ocurre también en cables de perforación por percusión debido a la aplicación de cargas intermitentes. |
| - Ruptura prematura de alambres | Causada por el calor generado por la fricción , ya sea por presiones o deslizamientos. |
| - Desgaste excesivo en algunos puntos | Debido a cocas o dobleces por mal trato durante la instalación. Un cable empalmado nunca será tan eficiente como el de una sola pieza, siendo muy posible que se afloje causando desgaste desigual. |
| - Reducción de resistencia a la tensión | Calor excesivo por contacto con flamas de soplete. |
| - Distorsión del cable | Instalación inadecuada de perros. |
| - Abrasión y torones rotos en línea recta | Deslizamiento de grapas o anclas. |
| - Torones levantados | Deslizamiento de grapas, anclaje deficiente, ligaduras o conexiones defectuosas, cocas o bien salto del alma. |
| - Desgaste por abrasión | Falta de lubricación, rozamiento contra objetos fijos o superficiales, abrasivas, alineamiento inadecuado, poleas con ranuras muy reducidas o diámetros inferiores al requerido. |
| - Ruptura de alambres por fatiga | Vibraciones excesivas, ranuras y poleas de tamaño reducido, selección inadecuada del cable. Flexión prolongada sobre poleas. |
| - Cable ondulado o con espirales. Cable con “vida” | Deficientes maniobras de manejo y/o instalación. |
| - Aplastamiento excesivo | Carga excesiva, devanado flojo en el tambor, cruces en el devanado. Cortes poco frecuentes en las terminales de trabajo. |
| - “Jaulas” y exposición del alma | Descarga o cargas repentinas sobre el cable, poleas de diámetro muy pequeñas. Doblez del cable sobre secciones esquinadas ocasionando flexiones excesivas. |
| - Chicoteo del cable | Operaciones con cable flojo. |

ALTURA

DEL

MASTIL

PIES

Y

METROS

# TONELADAS PARA EFECTUAR EL CORTE

(SUELO SUAVE)

875

1315

1900

3050

4000

DIÁMETRO DEL CABLE

1”

1 1/8”

1 1/4"

1 3/8”

1 1/2"

80

24.5

93

28.5

121

37.0

146

139

42.5

188

57.5

TRABAJO DEL CABLE EN Ton./Km.

PARA LA COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO

Gráfica No. 1

FACTOR DE SEGURIDAD PARA EL CABLE

1.5

| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## FACTOR DE SEGURIDAD

Gráfica No. 2

LONGITUDES (METROS) RECOMENDADAS PARA LOS CORTES DE ACUERDO

CON LA ALTURA DEL MÁSTIL Y EL DIÁMETRO DEL TAMBOR.

| #### DIÁMETRO DEL TAMBOR EN MILÍMETROS Y PULGADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTURA DEL MÁSTIL O TORRE EN PIES Y METROS |  |  | 279.4 | 330.2 | 355.6 | 406.4 | 457.2 | 508.0 | 588.8 | 609.6 | 660.4 | 711.2 | 762.0 | 812.8 | 863.6 | 914.4 |
|  |  |  | (11”) | (13”) | (14”) | (16”) | 18”) | (20”) | (22”) | (24”) | (26”) | (28”) | (30”) | (32”) | (34”) | (36”) |
|  |  |  | #### NÚMERO DE METROS POR CORTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56.8 (186’) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 33.0 |
| 43.1 (141’) | 43.5 (143’) | 44.5 (146’) |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |  | 27.0 |
| 40.5 (133’) | 41.3 (135’) | 42.0 (138’) |  |  |  |  |  | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |  |  |
| 37.8 (122’) | 39.2 (129’) | 39.8 (131’) |  |  |  | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |  |  |
| 28.5 (94.) | 29.2 (96’) | 30.4 (100’) |  | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 12.0 |  |  |  |  |  |
|  | 26.5 (87’) |  |  | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.0 (66’) |  | 11.0 | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NÚMERO DE VUELTAS

=

LONGITUD DEL CABLE EN METROS

PERÍMETRO DEL TAMBOR EN METROS

NOTA:  SE PUEDEN HACER VARIOS DESLIZAMIENTOS, ANTES DEL CORTE, SIEMPRE Y CUANDO LA SUMA DE LAS

LONGITUDES SEA IGUAL A LA LONGITUD DEL CORTE RECOMENDADO.

SE DEBE TENER MUCHO CUIDADO DE QUE LOS PUNTOS DE CRUCE Y CARGA, NO SE REPITAN.  ESTO SE

PUEDE LOGRAR EVITANDO QUE LOS CORTES SEAN MÚLTIPLOS DE LA CIRCUNFERENCIA DEL TAMBOR O

DE LOS PUNTOS DE CARGA.

TABLA III.

RESISTENCIA A LA RUPTURA DEL CABLE

| CLASIFICACIÓN 6 X 19 ALMA DE ACERO ACERO DE ARADO MEJORADO Y EXTRA MEJORADO TIPO BOA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÁMETRO |  | PESO APROX. EN Kg. POR METRO | RESISTENCIA A LA RUPTURA EN TONELADAS |  |
| mm. | Pulg. |  | ARADO MEJORADO | ARADO EXTRA MEJORADO |
| 3.2 | 1/8 | 0.04 | 0.69 | 0.77 |
| 4.8 | 3/16 | 0.10 | 1.43 | 1.60 |
| 6.4 | 1/4 | 0.17 | 2.67 | 3.08 |
| 8.0 | 5/16 | 0.27 | 4.16 | 4.78 |
| 9.5 | 3/8 | 0.39 | 5.95 | 6.85 |
| 11.5 | 7/16 | 0.52 | 8.07 | 9.25 |
| 13.0 | 1/2 | 0.68 | 10.4 | 12.1 |
| 14.5 | 9/16 | 0.88 | 13.2 | 15.2 |
| 16.0 | 5/8 | 1.07 | 16.2 | 18.7 |
| 19.0 | 3/4 | 1.55 | 23.2 | 26.7 |
| 22.0 | 7/8 | 2.11 | 31.4 | 36.1 |
| 26.0 | 1 | 2.75 | 40.7 | 46.9 |
| 29.0 | 1 1/8 | 3.48 | 51.3 | 59.0 |
| 32.0 | 1 1/4 | 4.30 | 63.0 | 72.5 |
| 35.0 | 1 3/8 | 5.21 | 75.7 | 87.1 |
| 38.0 | 1 1/2 | 6.19 | 89.7 | 103.0 |
| 42.0 | 1 5/8 | 7.26 | 104.0 | 120.0 |
| 45 | 1 3/4 | 8.44 | 121.0 | 139.0 |
| 48.0 | 1 7/8 | 9.67 | 138.0 | 158.0 |
| 52.0 | 2 | 11.0 | 156.0 | 180.0 |
| 54.0 | 2 1/8 | 12.40 | 174.0 | 200.0 |
| 57.0 | 2 1/4 | 13.90 | 195.0 | 224.0 |
| 60.0 | 2 3/8 | 15.50 | 217.0 | 249.0 |
| 64.0 | 2 ½ | 17.30 | 238.0 | 274.0 |

CONSTRUCCIONES:

6 X 19 (9/9/1) SEALE.

6 X 19	(12/6 + 6 F/1) FILLER.

6 X 19	(12/6/1) (2 OPERACIONES).

6 X 21 (10/5/5/1) FILLER.

6 X 26 (10/5 + 5/5/1) WARRINGTON SEALE.

TABLA IV.

TIPOS Y CAPACIDAD DEL ANCLA.

| TIPOS DE ANCLA NATIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANCLA | INDICADOR DE PESO | CABLE (RECOMENDADO) Pulg. |  | CAPACIDAD | PESO Kgs. | SENSOR |
| D | D | 1 1/8 | 1 1/2 | 22.7 | 487 | E80 |
| E | EB | 1 3/8 | 1 1/2 | 34.0 | 707 | E80 |
| EB | EB | 1 1/2 | 1 5/8 | 45.4 | 707 | E80 |
| FS | F | 7/8 | 1 | 18.0 | 175 | E160A |
| G | G | 7/8 | 1 | 13.6 | E190 | E190 |

TABLA V.